嘉兴学院医学院医学实验中心药理实验室项目(一)招标公告
1、项目名称：嘉兴学院医学院医学实验中心药理实验室项目(一)设备
2、招标编号：嘉院采招2009（9）号

3、采购类型：分散自行采购   公开招标
4、采购人名称：嘉兴学院

5、公告发布日期：2009-11-25
6、招标内容：
标段一：
	序号
	仪器名称
	性能、技术参数
	数量



	1
	紫外可见分光光度计

（带电脑）
	波长范围 :200nm~1000nm;
光源 : 钨卤素灯 12V20w( 进口 ), DD2.5 氘灯 ( 进口 )
接收元件 : 光电池 
波长准确度 : 士 0.5nm；( 开机自动校正 ) 
波长重复性 : ≤ 0.2nm； 光谱带宽 :2nm
透射比显示范围 :0.0%(τ)~ 200.0%(τ)
吸光度显示范围 : - 0.301~4.000(A)
透射比准确度 : ± 0.5%(τ)
噪声 :100% 噪声 ≤ O.3% （τ）, 0% 噪声≤ 0.2% （τ）
	3

	2
	普通心电图机
	导联：标准12导联 
增益转换：2.5，5，10，20cm/mV，手动或自动 
幅度频率特征：0.05-150Hz（-3dB至+0.4dB） 
时间常数：≥3.2s 
记录方式：热线阵打印，8dot/mm 
记录纸：50mm卷纸
	4

	3
	离体肠管及镇痛实验恒温装置
	控温范围：室温 +10℃-95℃

温度波动度：±0.03℃

水槽尺寸：350×220×160mm

浴槽内胆：不锈钢

温度指示：数字式
	4

	4
	八通道生物信号采集处理系统 

	通道数: 总线结构，可灵活组合为4-8通道放大器，1-2路刺激器

失真度: 小于1%

频带宽度: DC-30KHz(+0.5dB — -3dB)
噪声: 小于3μVRMS(输入短路，在最大增益30K带宽时折算至输入端) 

小于2μVRMS(输入短路，在最大增益10K带宽时折算至输入端)

共模抑制: 大于100dB

时间漂移: 小于3μV/小时(输入短路，预热1小时后，在最大增益时折算至输入端)

温度漂移: 小于3μV/小时(输入短路，预热1小时后，在最大增益时折算至输入端)

上限频率: 10、30、100、300、1K、3K、10K和30K(Hz)八档程控可调

时间常数：2s、0.2s、20ms、2ms

标定信号：1mv
带电脑
	5

	5
	恒温水浴锅
	孔数4

加热功率：1000W

丝绒管：8A

温控范围：室温～100℃

升温速度：自室温升至100℃≤70min

温度均匀性：±1℃

使用环境：16℃-40℃，相对温度≤80%

控温精度：≤±1℃
	6

	6
	二氧化碳钢瓶和减压表
	与二氧化碳培养箱配套
	2

	7
	离心机
	最高转速：16000rpm (转/分)
角式容量：1.5ml×12、7ml×8
最大相对离心力：17000xg
定时范围：0min~60min

外形尺寸：330×300×300mm
	1

	8
	离心机
	最高转速: 4000rpm (转/分)
角转容量: 20ml×8
最大相对离心力: 2220xg
定时范围: 0～30 min
外形尺寸: 300×335×275mm
	1

	9
	超净台
	洁净等级 100级@≥0.5μm(美联邦 209E) 
菌落数 ≤0.5个/皿.时(φ90mm培养平皿) 
平均风速≥0.3m/s(可配) 
噪音/照度 ≤62dB(A)
输入功耗 250VA

工作区尺寸 (mm)W×D×H 870×700×520 
外形尺寸 (mm)W×D×H 1010×730×1600 
高效过滤器规格 860×600×50
荧光灯/紫外灯规格 14W/8W
	2

	10
	-20℃冰箱
	箱内温度-10℃～-25℃自由设定
总有效容积: 220L
	1

	11
	电热蒸馏水器
	规格: 5L/H 
功率：4.5Kw 
重量：18Kg 
体积：40x40x95
	1

	12
	真空干燥箱
	输入功率：250W

控温范围：RT+10~65℃

温度分辨率/波动度：0.1℃/±1℃

达到真空度：133Pa

工作环境温度：+5～40℃
	2

	13
	高温恒温振荡器
	温度范围：室温+2℃ ∽ 80℃
精 度：± 0.2℃
振荡频率：40-280转/分
托盘尺寸：500X820MM
旋转半径：13MM（振幅26MM）
外型尺寸：1200X680X800MM
	1

	14
	水平脱色摇床
	数显0-200转/分
外型尺寸(mm)：240 x 340 x 120 
电机：无刷电机 微电脑控制
	1

	15
	玛瑙研钵
	8cm
	3

	16
	精密天平
	进口产品

0-110g/0.1mg
	1

	17
	移液器
	进口产品

2ul;  10ul或20ul;  100ul或200ul;  1000ul
	4支×2套

	18
	移液器
	国产

10ul;  20ul或100ul;  200ul;   1000ul
	4支×2套

	19
	移液器架子
	与移液器配套
	10

	20
	超声波细胞破碎仪
	工作频率：20-24KHz, 频率自动跟踪
超声功率：150W可调

随机变幅杆：Φ6
破碎容量：10-100ml

占空比: 1-99%
	1

	21
	超声波清洗机
	清洗槽内尺寸：300×240×150

容量：10L

超声频率：40KHz    

超声功率：200W

时间可调：1-20     

排水：有
	1

	22
	不锈钢滤器
	适配过滤膜规格：φ150mm

出液口与工作台的垂直高度：19cm,28cm

总高：46cm

水流量：2.2L/min
	2

	23
	高速匀浆机
	 8000-30000rpm

数显

无级调速

随机刀具一把
	1

	24
	精密数字PH计
	进口产品

测量范围  PH:0.00-14.00Ph     mV： ±1999mV
温度：（℃） 0-100
分辨率： 0.01pH    mV： 1 mV     温度：0.1℃   精度：± 0.01pH   mV： ±1 mV
温度：±0.5℃

校准：最多三点，3组预定义缓冲溶液
	1

	25
	磁力搅拌器
	搅拌容量：20～500ml

外形尺寸：200*100*80mm

调速方式：无级调速

电机转速：起动～1250（r/min）
	4

	26
	恒温震荡器
	温度范围：+5～60℃，

标准配置：100ml*9,

工作室尺寸：320×295×190（20L)
	1

	27
	电动助吸器
	进口产品

适合0.1-100ml体积范围内的刻度移液管和固定移液器
	2

	28
	烘箱
	工作室尺寸:550*500*550
 控温范围:室温+5～250℃
 温度波动:±1℃
	1

	29
	电子托盘天平
	最大量程610 g   

可读性0.01 g
重复性0.01 g     

线性0.03g
	4

	30
	电子托盘天平
	可读性 0.1g      

最大称量值 6100g 
重复性: 0.1g     

线性 ±0.2g
	2

	31
	37度恒温箱
	工作室尺寸：500×530×600        

电源电压：200-240v
	1

	32
	真空泵
	功率：180W

流量：80L/min

扬程：10M

最大真空度：0.098MPa

单头抽气量：10 L/min

抽气头数：2

储水箱容积：15L
	1

	33
	石英比色皿
	1cm, 与紫外可见分光光度计配套
	10

	34
	自动手提式高压蒸汽灭菌器
	容积：18L
最高工作温度：126℃-128℃
最高工作压力：0.145-0.165MPa
功率：2KW

	1

	标段二：

	1
	动物跑步机
	跑步带速度及倾角可调
自动计数
刺激时间与刺激强度精确且可调
PC机编程控制实验方式
最多同时容纳6只小动物进行实验
	2

	2
	小动物人工呼吸机
	呼吸频率调节范围：1 – 200次/分
潮气量调节范围：1 – 200ml
吸呼比调节：1:1 ；1:2 ；1:3 ；2:1
吸入气压超过6Kpa时自动泄压保护
外形尺寸：290×260×120mm
配氧气瓶
	4

	3
	小鼠自主活动测试仪
	精确度： 1秒、 
准确度+10秒/24小时；
实验通道数： 6个；
探测精度：　6点/通道，F 共36点；
自发活动箱 2排，F 每排3个；
活动次数最大记录值： 9999；
实验时间： 5、10、20、30、60分钟和不限时五档选择
	4

	4
	小鼠解剖台
	130mm×100mm×130mm
	25

	5
	小动物骨剪
	110×80×15mm
	30

	6
	微量进样器
	100 uL
	5

	7
	微量进样器
	1000 uL
	5

	8
	塑料酸缸
	聚丙烯材料

500mm×350mm×350mm
	2

	9
	药品柜
	钢板结构

外形尺寸：900*400*1800
	4

	10
	器皿柜
	柜体:铝合金模具型材框架结构
外形尺寸：1000*450*1800
	4

	11
	不锈钢治疗车
	直径80静音轮、配一个抽屉。规格：大号750×450×900
	1

	12
	大鼠断头器
	不锈钢

输出功率：200W 
刀片尺寸：90mm 
刀片形状：八角形
切割高度：30mm 
配备搪瓷接盘：300mm×200mm×50mm 
外形尺寸：355mm×225mm×300mm
	1

	13
	足趾容积测量仪
	最大测量容积: 7.5ml 
配大鼠固定筒架
使用介质: 任何清水 配液面反光观察镜
测量误差: 每1ml≤0.025 ml 带内置微型打印机
测量筒内径:20mm 
功率：20W
时钟误差：<0.083秒/小时 
体积:355×240×230mm
	1

	14
	大鼠尾动脉无创血压测定系统
	数据处理控制系统
数据采集程控放大器
带大鼠固定器,可对多只大鼠实验

处理软件（支持WIN2000/XP操作系统）
	1


标段三

	序号
	仪器名称
	性能、技术参数
	数量



	1
	二氧化碳培养箱
	进口产品

工作室尺寸：770*620*900

功率：312W

有效容积：170L

加热方式：直接加热水套式
温度范围：室温以上5℃至＋50℃

温度分布：±0.25℃

控温精度：±0.1℃

湿度控制：底盘加热器，加热增湿盘自然蒸发（带水位传感器）
	1

	2
	酶标仪
	进口产品

波长范围: 400 – 700nm
读数模式: 全自动单、双、多波长
读数范围: 0 – 4.0Abs
分辨率: 0.001Abs
读板速度: 5秒/板

滤光片: 标配405、450、492、630nm
	1

	3
	高速冷冻离心机
	进口产品

最大相对离心力  20,800 x g  

最高转速  14,000 rmp

温度范围：-9°C到+40°C* 

达到最高转速时,温度持续保持在4°C
一次最高处理能力：1,600 ml

待机冷却功能

转速可从200 rpm开始设定至最高转速，以10 rpm递增 

Short-spin功能，可选择转速 

Fast-temp快速控温功能可快速冷却离心腔 

有10个加速和10个刹车档可选

涵盖PCR管套,1.5/2.0ml标准管,大容量的Falcon管/瓶,细胞培养瓶和滤板系统

可选择的程序记忆功能，最多储存34个用户程序 

转速、相对离心力和半径修正值可由用户输入

离心过程中可改变参数值
	1


7、供应商资格要求：经营过本项目的，有较强的经济实力、良好信誉和售后服务能力的独立法人（注册资金人民币100万元以上）。
8、招标文件发售日期：2009-11-30，截止时间：2009-12-10（每天上午8:30-11:00下午14:00-17:00）

9、招标文件发售地址：浙江省嘉兴市南湖区越秀南路56号嘉兴学院物资设备采购中心

10、标书售价500元

11、购买时需要：（1）、企业营业执照正本复印件，(2)、报名人身份证及及企业法人授权书。
12、投标截止时间：2009-12-15  9：00

13、开、投标地址：浙江省嘉兴市南湖区越秀南路56号嘉兴学院物资设备采购中心

14、开标时间：2009-12-15  9：00

15、投标保证金：壹万元

16、经办人：谈先生0573-83643422
