[image: image1.png]


北京中仪远大科技有限公司

BEIJING  ZHONGYI  YUANDA  TECHNOLOGY CO.LTD


AMI 60 型氧气分析仪
[image: image2.emf]
AMI 60 型氧气分析仪是一个明智低成本的选择，尤其是当显示、报警和多测量范围等功能为不必要或多余时，60 型更加凸显其优势。

60型分析仪在整个测量范围内，它的输出非常精确、非常线形。它的单一量程可以低至0-2%，高至0-100%的满量程。
该装置安装简单、要求安装空间小、小于5毫安的消耗。它既适合于惰性气体中氧气的测量，同时也适合于含有可燃性组分，如碳氢化物的气体的检测。

[image: image3.png]



· 牢固紧凑的设计

· 不受温度的影响

· 单测量范围：标准0-25%，其他范围可选用

· 低成本

· 不受碳氢化物和其他氧化性气体的影响

· RFI保护

· 在0.1-5立方英尺/小时内，不受气体流量的影响

· 2年保质期（传感器除外）

· 防潮密封 

[image: image4.png]



· 标准范围：0-25%（其他范围可选）
· 标准输出：0-2.5VDC（未标定）
· 最小分辨率：量程的0.5%或者100ppm

· 重复精度：恒温下满量程的+1%

· 使用温度：0-45摄氏度

· 日间温度指标：0-45摄氏度，<3%（满量程）

· 90%反应时间：

     依靠氧气传感器和背气

     P-2传感器：典型惰性气体 <8秒

·     P-3传感器：典型二氧化碳 <30秒
· 电源要求：7-30VDC 小于1瓦

· 应用区域：通用

· 重量：<0.45Kg

· 尺寸：长2”  直径1.8”
[image: image5.png]



· 低成本
· 非常精确

· 紧凑简洁的外形

· 2年质保期

· 改良温度指标

· 不受流速在 0.1-5（立方英尺/小时）之间的变化影响

· 无需支持气体

· 不受碳氢化合物或其他氧化气体的影响

· 免维护







北京市海淀区清河龙岗路12号清缘商厦403-411室（100085）

电话:010-51261971/51261972/62999075                 传真：010-62993392

http:// www.yd17.com                           E-mail：zyqc@vip.163.com


