	颁发部门
	总经理

办公室
	题

目
	1000型三效节能蒸发浓缩器清洁规程
	分发

部门
	质保部、生产部、车间

	文件编码：

—JS—WS—015
	新订：√
	替代：
	编写人
	XX

	
	
	
	日 期
	01.01.10

	部门审查
	XX
	审核
	XX
	批准人
	XX
	分发日期
	01.02.16

	日  期
	01.01.15
	日期
	01.01.20
	日 期
	01.02.15
	执行日期
	01.02.26

	修订（变更）：                    


	项   目
	清洁操作要求

	清洁实施的条件及频次
	1．每批次清洗。

2．换品种时应彻底清洗。

	进行清洁地点
	操作现场

	清洁用工具
	水桶、刷、布（不掉毛）、橡胶水管

	清洁方法及

清洁用水


	1． Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ效内，加1%入NaOH液，通蒸汽煮沸30分钟后排污，用钢丝刷，刷去Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ效内的污垢。

2． 注入饮用水（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）效通蒸汽煮沸排后污。（反复二次），直至清洗液为无可见物并澄清无色。
3． 用橡胶皮管冲洗设备外表面，擦洗干净后、抹干。
4． 拆下加热器顶盖螺丝，打开顶盖，注入1%的NaOH溶液进行刷洗，排污，再用饮用水冲洗干净，自至流出液为中性。
5． 同时拆下玻璃视镜放在1%的NaOH的水溶液中，浸泡1小时，用水刷洗干净后用布擦干净。

	清洁剂及其配制
	NaOH：加饮用水配成1%NaOH水溶液。

	清洁工具的存放、干燥
	清洁工具洗涤干净后，存放清洁间工具架上通风，自然干燥。

	清洁效果的评价
	PH试纸检测最后清洗液近中性。

	备   注
	


