	颁发部门
	总经理

办公室
	题

目
	外循环真空浓缩回收机组清洁规程
	分发

部门
	质保部、生产部、车间

	文件编码：

—JS—WS—019
	新订：√
	替代：
	编写人
	XX

	
	
	
	日 期
	01.01.10

	部门审查
	XX
	审核
	XX
	批准人
	XX
	分发日期
	01.02.16

	日  期
	01.01.15
	日期
	01.01.20
	日 期
	01.02.15
	执行日期
	01.02.26

	修订（变更）：                    


	项   目
	清洁操作要求

	清洁实施的条件及频次
	1．每批次进行清洁一次。

2．换品种时应彻底清洗。

	进行清洁地点
	现场

	清洁用工具
	橡胶水管、刷子、布（不掉毛）、水桶

	清洁方法及

清洁用水


	1． 用饮用水注入机组内，通蒸汽煮沸30分钟，浸泡6小时后排污，换品种时注入1%NaOH液煮沸30分钟后排出污液。

2． 排污液后，用刷子清除料管浓缩罐内污物。

3． 用饮用水冲洗干净至近中性。

	清洁剂及其配制
	NaOH：加饮用水配成1%NaOH水溶液。

	清洁工具的存放、干燥
	清洁工具，用饮用水清洗干净后，存放清洁间工具架上通风，自然干燥。

	消毒剂及其配制
	

	消毒方法
	

	清洁效果的评价
	PH试纸检测最后洗涤流出液PH近中性。

	备   注
	


