	颁发
部门
	总经理

办公室
	题

目
	周转容器、计量衡器具清洁规程
	分发

部门
	质保部、生产部、车间

	文件编码：

—JS—WS—022
	新订：√
	替代：
	编写人
	罗小明

	
	
	
	日 期
	01.01.10

	部门审查
	XX
	审核
	XX
	批准人
	XX
	分发日期
	01.02.16

	日  期
	01.01.15
	日期
	01.01.20
	日 期
	01.02.15
	执行日期
	01.02.26

	修订（变更）：                    


	项   目
	清洁操作要求

	清洁实施的条件及频次
	每次使用完后的周转容器、

计量器具必须送入清洗间进行清洗

	进行清洁地点
	清洗间（洁净区内）

	清洁用工具
	白绸布、水桶

	清洁方法及

清洁用水


	1．用饮用水冲洗周转桶，擦拭计量器具，除去附着物。

2．用少量的中性清洁剂擦拭周转桶内外及擦拭计量器具的表面。

3．用纯水冲洗，擦拭干净，再用75%乙醇消毒。

	清洁剂及其配制
	中性清洁剂，配制成0.5%的水溶液。

	清洁后容器具存放、干燥
	存放在容器具存放间、自然干燥。

	消毒剂及其配制
	75%乙醇

用95%乙醇加纯水适量，用酒精计测量配成75%乙醇。

	消毒方法
	用干净的绸布浸蘸75%乙醇擦拭周转容器计量器具的内外表面。

	清洁效果的评价
	无污迹、无杂物、无挂水。

微生物限度检查符合30万级洁净要求。

	备   注
	


