	颁发部门
	总经理

办公室
	题

目
	ZS—350型旋涡振荡筛清洁规程
	分发

部门
	质保部、生产部、车间

	文件编码：

—JS—WS—030
	新订：√
	替代：
	编写人
	罗小明

	
	
	
	日 期
	01.01.10

	部门审查
	XX
	审核
	XX
	批准人
	XX
	分发日期
	01.02.16

	日  期
	01.01.15
	日期
	01.01.20
	日 期
	01.02.15
	执行日期
	01.02.26

	修订（变更）：                    


	项   目
	清洁操作要求

	清洁实施的条件及频次
	1． 换品种时，原品种生产结束后进行清洁。

2． 同品种换批号时或每日生产结束后进行清洁。

	进行清洁地点
	本机操作现场

	清洁用工具
	水桶、尼龙刷、白绸布

	清洁方法及

清洁用水


	1． 停机后打开坚固锁，取下上盖及网筛，送入清洗间，用饮用水冲刷，洗净。

2． 用纯水冲洗，刷洗网底及出料口，至清洁干净。

3． 用白绸布擦拭水痕晾干，筛网烘干后，冷却再用75%乙醇擦拭消毒，装好。

	清洁剂及其配制
	0.5%中性清洁剂

取5ml中性清洁剂配至1000ml水溶液。

	清洁工具的存放、干燥
	存放在清洗间，自然干燥

	消毒剂及其配制
	1．75%乙醇。

2．用95%乙醇加适量纯水，用酒精计测量，配制成75%乙醇。

	消毒方法
	用白绸布蘸浸75%乙醇擦拭

	清洁效果的评价
	用含乙醇的棉签擦拭设备表面，无任何可见的残留物痕迹，设备表面附着菌达到≤50CFU/棉签要求。

	备   注
	


























