	颁发部门
	总经理

办公室
	题

目
	压片机清洁规程
	分发

部门
	质保部、生产部、车间

	文件编码：

—JS—WS—032
	新订：√
	替代：
	编写人
	罗小明

	
	
	
	日 期
	01.01.10

	部门审查
	XX
	审核
	XX
	批准人
	XX
	分发日期
	01.02.16

	日  期
	01.01.15
	日期
	01.01.20
	日 期
	01.02.15
	执行日期
	01.02.26

	修订（变更）：                    


	项   目
	清洁操作要求

	清洁实施的条件及频次
	0. 换品种时或原品种生产结束后进行清洗。

1. 同品种换批批号时进行清洁。

2. 每日生产结束后进行清洁。

	进行清洁地点
	本机操作现场清洁

	清洁用工具
	水桶、白绸布、尼龙刷、钢刷

	清洁方法及

清洁用水


	1． 停机后用尼龙刷刷净机台上的颗粒、粉尘。

2． 将拆下的漏斗（倒出吸铁石）、充填器、保护档板、出片口接板、接粉盒、送入清洁间，按生产用容器具清洁规程进行清洁。

3． 大盘冲模孔用专用钢刷刷净，用白绸布擦去污物，先用0.5%清洁液擦洗模孔，再用纯水擦洗，并用干的洁净绸布擦干净模孔。

4． 用尼龙刷刷出大盘两侧粉尘，再用绸布沾纯水擦干净。

5． 打开压轮盖，用纯水擦拭上压轮至清洁干净。

6． 用绸布沾纯水擦洗上、下轨道，大盘表面及齿槽，以及擦洗机体外部的各个凹凸部位至清洁干净。

7． 拆下的冲头、冲模按冲头、冲模清洁规程进行清洁。

8． 除尘器按除尘器清洁规程进行清洁。

9． 拆下的各部件清洗后用75%乙醇进行擦拭消毒。

10． 按设备安装程序进行安装后，机体外表用75%乙醇进行全面擦拭消毒。

	清洁剂及其配制
	中性清洁剂，配制成0.5%水溶液。

取5ml中性清洁剂加水配制成1000ml的清洁液。

	清洁工具的存放、干燥
	清洁工具的清洗按清洗工具清洁规程进行清洁，存放于清洁间，自然干燥

	消毒剂及其配制
	75%乙醇，用95%乙醇加纯水适量，用酒精计测量，配成75%乙醇

	消毒方法
	用白绸布蘸浸75%乙醇擦拭各清洗好的部件。

	清洁效果的评价
	用含乙醇的棉签擦拭设备表面，无任何可见的残留物痕迹，设备表面附着菌达到≤50CFU/棉签要求。

	备   注
	


