功能特点：

连续测氡仪是采用专利扩散式光电极管测量氡气浓度。仪器操作使用交流电源，也可用备用电池供电。通用数据接口，可将测量数据报告下载到计算机上。仪器配有专用微型打印机，可以方便的打印测量数据。1027连续测氡仪已经被美国环保署（EPA）认可。检出结果有三种方式：面板上数字显示，打印机上打印报告，计算机显示屏上显示。如果数据下载到计算机上，可以通过普通打印机打印数据。在获得数据后，您可以清除存储器并重新开始测定。氡检测仪可以从检测现场移开后，再打印数据。

特点：

■ 体积巧小

■ 数据准确现场打印

■ 专业测氡

■ 操作方便

■ 使用随机软件连接计算机传输数据

技术指标和性能参数：

技术指标：

名 称：1027连续测氡仪

电 源：AC/DC 220VAC/12VDC，200mA

测量范围：0.1～999(pCi/L)

数据口：RS-232,9针，允许打印机数据传输给PC机

检 测 器：扩散式光半导体检测器

测量间隔：1小时

灵 敏 度：2.5（pCi/L）每小时

显 示：三位数字显示

备用电池：9V碱性电池，最长工作20小时

重 量：0.9㎏

尺 寸：200×120×65㎜


