南京宁博分析仪器有限公司 （内部资料   密级* ）                                                    page 1 of 1

NJQ-9型电脑多元素一体化分析仪技术说明
一、技术参数

1、技术特点：

是国内最新的一款综合性一体化分析仪，一台仪器即可满足钢铁及其合金材料中的C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、Cu、Ti、V、Al、W、Nb、Mg、Co、ΣRE 等元素含量的检测，共设置有十个大通道，每个大通道内又分别设置有30个小通道，共可贮存300条工作曲线，原则上一套仪器可累加检测300种元素，采用品牌电脑微机控制,并配备了电子天平，全中文菜单式操作,台式打印机打印结果 ,可检测的材料有:普碳钢、不锈钢、低合金钢、中合金钢、高合金钢、生铁、灰铸铁、球墨铸铁、耐磨铸铁、铝合金等多种黑色金属、有色金属。各元素检测报告一次性打印，且不需将C、S的检测结果分开打印，并可根据客户需求设计各种材料牌号自动鉴别系统，可自动鉴别材料牌号。

2、测量范围：（因该仪器可检测的元素较多，现以C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例）

C：0.010-6.000%           S：0.0030-2.000%

Mn：0.010~20.500%        P：0.0005~1.0000%

Si：0.010~18.000%         Cr：0.010%~38.000%

Ni：0.010~48.000%         Mo：0.010%~7.00%

ΣRE：0.0100%~0.500%     Mg：0.0100%~5.000%

Cu：0.010%~10.000%       Ti：0.010%~5.000%  
Al：0.010%~15.000%        V：0.010~0. 500%  

Fe：0.010～1.500%          ……
如改变测试条件，该范围可相应扩大。

3．测量精度：

GB223.68-1997、GB223.69-2008、GB223.3~5-1988 2008、GB/T 20975-2008等国家标准。
二、仪器的成套性
1、NDRL-8A1型电弧燃烧炉一台
2、NJQ-9分析箱二台

3、NJQ-9控制器一台

4、万分之一克精度电子天平一台（FA1004型）
5、NJQ-9型分析软件一套（并已预装）
6、品牌电脑一套：（标配不低于：DELL商务机 19吋液显 1G内存 160硬盘 DVD光驱，也可选配其他品牌）
7、品牌喷墨打印机一台（Canon品牌，也可选配其他品牌）

                                      南京宁博分析仪器有限公司技术部

                                       电话：400-680-6358   025-56831608
